SYMA                                             Document rédigé le : 27/11/2019

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Andelle (SYMA)

Maîtrise d’œuvre pour la protection des sous-bassins versants de la Côte de l’Essart et de la Côte de Grainville

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE VANDRIMARE (27)

Maître d’ouvrage :

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Andelle (SYMA)

18 route de la Capelle

76780 CROISY-SUR-ANDELLE

Email : sleloup@bv-andelle.fr

Tel : 06 48 93 16 94 / 02 35 23 52 57

Document établi par le SYMA et rédigé par LELOUP Sébastien

Maître d’œuvre :

Ingetec Ingénierie

Agence de Normandie (Adresse administrative)

135 Allée Paul Langevin, immeuble Faraday

76230 BOIS-GUILLAUME

Figure 1: inondations sur le sous-bassin versant de la Côte de l’Essart en janvier 2018

Programme mené avec le concours financier de :

Sommaire

Table des illustrations	2

I.	Objet du dossier de mise en compatibilité	3

I.1	Objet du dossier	3

I.2	Procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme	4

I.3	Contenu du dossier de mise en compatibilité	5

I.4	Textes réglementaires régissant la procédure de mise en compatibilité	5

II.	Présentation du projet et justification de son caractère d’utilité publique	7

II.1	Contexte et objectifs du projet	7

II.2	Justifications du caractère d’utilité publique du projet	7

II.3	Caractéristiques générales du projet	8

III.	Incidences et mesures intégrées au projet du SYMA	12

III.1	Incidences sur le réseau hydrographique et mesures	12

III.2	Incidences sur l’environnement naturel et mesures	13

III.3	Incidences sur le patrimoine et mesures	14

III.4	Incidences sur l’environnement humain et mesures	14

III.5	Synthèse des incidences résiduelles du projet	15

IV.	Incidences du projet sur le Plan Local d’Urbanisme	16

IV.1	Rappel	16

IV.2	Situation actuelle	17

IV.3	Eléments modifiés	18

# Table des illustrations

Liste des figures :

Figure 1: inondations sur le sous-bassin versant de la Côte de l’Essart en janvier 2018	1

Figure 2: présentation du barrage Essart 1 sur les deux communes	3

Figure 3: inondations du 22 janvier 2018 à Fleury-sur-Andelle	7

Figure 4: localisation de l'ouvrage Essart 1 entre Vandrimare et Fleury-sur-Andelle	8

Figure 5: extrait du plan projet de l'ouvrage Essart 1 (source : Ingetec)	9

Figure 6: schéma de principe de l’ouvrage de fuite de l’ouvrage Essart 1 (source : Ingetec)	9

Figure 7: bornes limnimétriques (source : Ingetec)	10

Figure 8: schéma de la surverse (source : Ingetec)	10

Figure 9: cage anti-embâcles (source : Ingetec)	10

Figure 10: présentation de la maîtrise foncière sur la zone	11

Figure 11:Position du projet par rapport aux zones naturelles (source : Ingetec)	13

Figure 12: localisation du projet par rapport au Site classé du Château de Vandrimare et aux habitations	14

Figure 13: photos des inondations de janvier 2018	15

Figure 14: extrait du plan de zonage du PLU de Vandrimare et sa légende	16

Figure 15 : emprise du projet Essart 1 sur le zonage du Plu de Vandrimare	17

Liste des tableaux :

Tableau 1: procédure de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme	4

Tableau 2: étapes d'avancement du PLU de Vandrimare	16

Liste des annexes :

Annexe 1: Plan PROJET de l’ouvrage Essart 1 (Source : Ingetec)	19

Annexe 2 : Plan de zonage du PLU de Vandrimare	20

Annexe 3 : Plan de zonage actuel	21

Annexe 4: Plan de zonage modifié	21

Annexe 5: Dispositions applicables au zone naturelles et forestières (N) du PLU de Vandrimare	22

# Objet du dossier de mise en compatibilité

## Objet du dossier

Les sous-bassins versants de la côte de l’Essart et de la côte de Grainville se composent des communes de Renneville (27), Vandrimare (27), Fleury-sur-Andelle (27) et de la commune de Val d’Orger (27) sur une surface d’environ 1 340 hectares. Il s’agit d’un versant rejoignant directement l’Andelle, entaillé d’un talweg marqué où des problèmes significatifs d’inondations et de coulées boueuses ont été observés. En 2016, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Andelle a missionné le BET Ingetec pour la réalisation d’une étude hydraulique aboutissant à des solutions permettant de caractériser et traiter les dysfonctionnements sur ce bassin versant.

Parmi ces propositions, un ouvrage de rétention : Essart 1, d’un volume utile de 42 590 m³ avec un débit de fuite de 350 l/s, sera mis en place entre les communes de Vandrimare et Fleury-sur-Andelle pour réduire les débits traversant le bourg de Fleury-sur-Andelle et lutter contre les inondations.

La phase préalable aux travaux, comprenant les études de conception et règlementaires a par la suite été lancée. Cette étape a révélé qu’une partie du projet n’est actuellement pas compatible avec le PLU en vigueur sur la commune de Vandrimare, le bois est situé sur l’Espace Boisé Classé (EBC) du Château de Vandrimare (voir figure 2). Ainsi le Syndicat, en accord avec la commune de Vandrimare, a souhaité lancer les démarches permettant de mettre en compatibilité le PLU avec son projet. Sur la commune de Fleury-sur-Andelle, il n’y’a pas de de PLU, c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique actuellement. A l’avenir, elle envisage de mettre en place un PLU sur sa commune. Sur l’emplacement de l’ouvrage Essart 2 située sur Fleury-sur-Andelle sera proposé un emplacement réservé.

Figure 2: présentation du barrage Essart 1 sur les deux communes

Le présent dossier vise donc, dans un premier temps, à justifier l’utilité publique du projet de création d’un ouvrage de lutte contre les inondations pour ensuite, dans un second temps, présenter les éléments nécessaires à la mise en comptabilité du PLU de Vandrimare (dispositions actuelles et futures). Ce document vient compléter le dossier d'autorisation environnementale unique soumis à enquête publique, auquel il conviendra de se référer notamment pour ce qui concerne la prise en compte des incidences potentielles du projet sur l’eau et les milieux aquatiques.

L’enquête publique portera en conséquence tant sur la Déclaration d’Utilité Publique du projet et l’enquête parcellaire, le dossier d’Autorisation Environnementale unique et la Déclaration d’intérêt Général, que sur les changements nécessaires au niveau des dispositions réglementaires de mise en compatibilité du PLU de Vandrimare.

## Procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme

Conformément aux articles L. 153-1 et suivants ainsi que les articles R. 153-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la commune de Vandrimare dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 19/12/2014 et modifié de manière simplifiée le 20/09/2016.

Le projet de création d’un ouvrage de lutte contre les inondations qui correspond à un projet à caractère d’utilité publique, et nécessite une mise en compatibilité du document d’urbanisme (MECDU) du PLU de Vandrimare.

Ainsi, conformément à l’article L. 153-54 à 59 du Code de l’Urbanisme, le projet doit faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique qui ne peut toutefois intervenir qu’au terme de la procédure prévue par l’article L. 153-13 et suivants.

Tableau 1: procédure de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme

| Etapes de la procédure | Déroulement |
| --- | --- |
| 1-Mise en œuvre de la procédure | La phase d’étude de conception portée par le SYMA a révélé qu’une partie du projet n’est actuellement pas compatible avec le PLU en vigueur sur la commune de Vandrimare, le bois est situé sur l’Espace Boisé Classé (EBC) du Château de Vandrimare. le Syndicat, en accord avec la commune de Vandrimare, a souhaité lancer les démarches permettant de mettre en compatibilité le PLU avec son projet. |
| 2-Enquête publique | Une enquête publique est nécessaire pour cette opération qui porte à la fois sur l’utilité publique et l’intérêt général de l’opération et sur la MECDU qui en est la conséquence. Une réunion d’examen conjoint de l’état sera réalisée. Le projet de mise en compatibilité du PLU est soumis à une enquête publique. Un arrêté d’organisation de l’enquête publique précisera l’objet de l’enquête, la durée, les lieux, les dates et les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête. L’enquête publique fera l’objet de mesures de publicité. Un avis portant à la connaissance du public les conditions du déroulement de l’enquête publique sera publié par le préfet. |
| 3-Formalités postérieures à enquête publique | A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur soumet son rapport et ses conclusions. La commune dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis. A défaut, ce dernier est considéré comme favorable. Ensuite, le maire de Vandrimare décide la mise en compatibilité du PLU. Celle-ci peut par ailleurs éventuellement être modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l’enquête. Enfin la mise en compatibilité du PLU est approuvée par déclaration d’utilité publique du projet. |

## Contenu du dossier de mise en compatibilité

Le présent document consiste en la mise en compatibilité des pièces écrites et des pièces graphiques du dossier du PLU de la commune de Vandrimare.

Il comprend les éléments suivants :

- Une partie explicative de présentation, définissant les caractéristiques essentielles du projet soumis à enquête et la justification de son caractère d’utilité publique ;

- Une partie relative à la mesure dans laquelle la préservation de l'Environnement est prise en compte dans le projet de modification du PLU au regard de la nouvelle opération ;

- Deux extraits de plan de zonage concerné par le projet en annexe 3 et 4, dans la version initiale du document en vigueur et dans la version revue pour être mise en compatibilité avec le projet. Ce dernier extrait fait apparaitre l’emplacement du futur ouvrage de lutte contre les inondations. Elle fait également apparaitre les Espaces Boisées Classées (EBC) supprimés pour les besoins du projet.

- Les extraits de règlement d'urbanisme portant sur la zone Espaces Boisés Classés et la zone N.

En parallèle de ce dossier, on pourra se référer au dossier d’Autorisation Environnementale Unique pour tout ce qui concerne les enjeux et les caractéristiques du projet liés à la thématique Eau.

Enfin, conformément à l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme, la mise en compatibilité du PLU de Radepont fera l’objet d’une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une évaluation environnementale.

## Textes réglementaires régissant la procédure de mise en compatibilité

La procédure de mise en compatibilité est élaborée conformément aux articles L. 153-54 et suivants du Code d'Urbanisme.

### Article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.

### Article L. 153-55

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;

b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;

c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas.

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

### Article L. 153-56

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité.

### Article l.153-57

A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune :

1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;

2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.

### Article l.153-58

La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;

2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ;

4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.

### Article l.153-59

L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26.

Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.

Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.

# Présentation du projet et justification de son caractère d’utilité publique

## Contexte et objectifs du projet

Le projet de bassin de rétention sur la commune de Vandrimare fait partie d’un programme d’action sur le sous-bassin versant de la Côte de l’Essart, sur les communes de Renneville, Vandrimare et Fleury-sur-Andelle et Val d’Orger, d’une superficie de près de 1 340 ha.

Il s’agit d’un versant rejoignant directement l’Andelle, entaillé d’un talweg marqué où des problèmes significatifs d’inondations et de coulées boueuses ont été observés.

Le programme d’aménagements a pour objectifs de réduire l’érosion des parcelles agricoles, améliorer la situation contre le risque d’inondation par ruissellement à l’aval du bassin versant, mais également protéger la ressource en eau contre les phénomènes de turbidité.

L’objectif du présent projet est de créer un ouvrage de retenue des ruissellements sur la commune de Fleury-sur-Andelle pour ainsi réduire les débits traversant le bourg de Fleury-sur-Andelle, protéger la ressource en eau et lutter contre les inondations.

## Justifications du caractère d’utilité publique du projet

Au niveau de Fleury-sur-Andelle, au moins 8 habitations ont été inondées au niveau de la Route de Vandrimare, Avenue Emile Tardy et Rue Roland Pasquier par accumulation des eaux de ruissellements durant les épisodes de janvier 2018.

Figure 3: inondations du 22 janvier 2018 à Fleury-sur-Andelle

Afin de résoudre ces inondations et de réduire la vulnérabilité de ce secteur, le programme d’actions retenue pour la protection de la partie aval du bassin hydrographique de l’Andelle prévoit la réalisation d’un bassin de rétention (Essart 1) sur la commune de Vandrimare pour diminuer la fréquence es inondations sur le secteur aval.

Cet ouvrage de rétention, d’un volume utile de 42 590 m³ avec un débit de fuite de 350 l/s, sera mis en place sur la commune de Vandrimare et Fleury-sur-Andelle pour réduire les débits traversant le bourg de Fleury-sur-Andelle et lutter contre les inondations.

Essart 1

Figure 4: localisation de l'ouvrage Essart 1 entre Vandrimare et Fleury-sur-Andelle

## Caractéristiques générales du projet

### Description de l’ouvrage

| Essart 1 | Caractéristiques |
| --- | --- |
| Occurrence | 50 ans |
| Débit maximal à gérer | Qp50ans = 5 m³/s |
| Volume de stockage utile | 42 590 m³ |
| Débit de fuite | 350 l/s |
| Temps de vidange | 33 h |
| Point bas de l’ouvrage | 58,5 m |
| Niveau des plus hautes eaux | 63,75 m |
| Niveau du haut de la digue | 64,30 m |
| Pente des talus en remblais | 3/2 |
| Emprise inondée | 2,4 ha |
| Caractéristiques de la surverse |  |
| Débit de pointe (100 ans) | 6,9 m³/s |
| Largeur de la surverse | 9,2 m |
| Hauteur de la lame d’eau | 0.3 m |

### Plan du projet

Le plan Projet complet est annexé au présent dossier (Annexe 1).

Figure 5: extrait du plan projet de l'ouvrage Essart 1 (source : Ingetec)

Figure 6: schéma de principe de l’ouvrage de fuite de l’ouvrage Essart 1 (source : Ingetec)

Pour suivre la hauteur d’eau dans l’ouvrage, une série de bornes numérotées de 1 à X de 1m de hauteur sera implantée sur les côtés du bassin. L’implantation est faite de telle sorte que lorsque le niveau monte de 1m et passe du niveau X à X+1, la borne X est noyée. Ce dispositif permet d’informer facilement de la hauteur d’eau dans le barrage.

Figure 7: bornes limnimétriques (source : Ingetec)

La surverse externe sera réalisée en matelas Reno pour éviter la désagrégation de la digue. Elle sera dirigée vers une fosse de dissipation puis vers le talweg naturel. Le débit de dimensionnement est le débit centennal.

Figure 8: schéma de la surverse (source : Ingetec)

Une cage sera placée devant l’ouvrage de fuite pour éviter les embâcles. Elle sera composée de grilles de forme concave pour éviter que les débris se posent dessus et l’endommagent. La sortie de la canalisation sera munie de barreaudage pour limiter l’accès de la faune. On se réfèrera à la photo de principe ci-contre.

Figure 9: cage anti-embâcles (source : Ingetec)

### Maîtrise foncière

Actuellement le Syndicat Mixte du bassin versant de l’Andelle n’est pas propriétaire des parcelles sur lesquelles se développe le projet (voir figure 10). Les propriétaires des parcelles sont :

- Mme FERRAND DE LA CONTE :

  - Parcelle AD n°30 ;

  - Parcelle A n°22 ;

  - Parcelle A n°21 ;

  - Parcelle AD n°28

- M. MARIE Patrick (parcelle A n°23).

1

2

1

1

Figure 10: présentation de la maîtrise foncière sur la zone

Afin de pouvoir récupérer le foncier nécessaire à l’aménagement de l’ouvrage de lutte contre les inondations, on rappellera que le projet fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique pour acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Des rencontres avec le SYMA et les propriétaires actuelles ont d’ores et déjà été réalisées. Les négociations foncières seront réalisées après la procédure d’enquête publique.

# Incidences et mesures intégrées au projet du SYMA

Ce chapitre est consacré à décrire le territoire à proximité du sous bassin versant de la Côte de l’Essart et de la commune de Vandrimare ; à qualifier les éléments concernés par le projet de création d’un ouvrage de lutte contre les inondations sur la commune de Vandrimare, et à présenter les mesures qui seront destinées à réduire ou compenser ses impacts.

## Incidences sur le réseau hydrographique et mesures

En situation actuelle, le débit de pointe enregistré à l’aval du futur bassin de rétention Essart 1 lors d’une pluie d’occurrence vicennale la plus pénalisante est d’environ 4,6 m³/s (pluie de 29.60 mm en 1 h).

Dans le cadre du présent projet d’aménagement, il est prévu de créer un ouvrage de tamponnement qui assurera une régulation à 0.35 m³/s de ce débit de pointe avant le bourg Fleury-sur-Andelle.

Cet ouvrage aura par ailleurs vocation à régler les différents dysfonctionnements hydrauliques rencontrés dans ce secteur.

Ainsi, l’ouvrage de retenu récupèrera le débit de pointe du bassin versant amont (800 ha) et le restituera à 350 L/s par le biais d’une buse Ø500 mm dans le talweg naturel. L’aménagement projeté entre donc dans la gestion globale des eaux à l’échelle de la partie aval du bassin hydrographique de l’Andelle. Il contribue à la protection du bourg de Fleury-sur-Andelle, situé à l’aval.

L’ouvrage projeté aura donc un impact positif sur la protection des biens et des personnes en aval du bassin versant.

Sur le plan qualitatif, l’aménagement projeté, bien que ce ne soit pas son objectif initial, va jouer le rôle d’ouvrage de décantation et diminuera les apports à l'exutoire. Il constituera ainsi une zone d'atterrissement et restituera au talweg, à l'aval, une eau de meilleure qualité que celle y transitant aujourd'hui.

Par conséquent, l’ouvrage projeté aura un impact positif sur les eaux de ruissellement pouvant retourner vers la rivière de l’Andelle.

## Incidences sur l’environnement naturel et mesures

Dans un premier temps, on peut rappeler que le secteur du projet ainsi que le sous-bassin versant étudié ne sont pas concernés par aucun périmètre NATURA 2000.

La carte suivante présente la position du projet par rapport aux zones Natura 2000 les plus proches. Elle permet de constater que le projet est déconnecté de ces périmètres tant d’un point de vue géographique qu’hydrologique (aucun site à l’aval immédiat du projet).

Les plus proches se situent à plus de 5 kilomètres au sud au niveau de la Seine

Ainsi, il n’existe aucune similitude entre la création de l’ouvrage de lutte contre les inondations et ces habitats. Ce constat traduit une déconnexion entre le secteur du projet et les zones NATURA 2000 existantes les plus proches.

Figure 11:Position du projet par rapport aux zones naturelles (source : Ingetec)

Le projet ne porte donc pas atteinte aux Zones NATURA 2000 les plus proches. Les incidences du projet sur le réseau NATURA 2000 semblent actuellement inexistantes.

Au niveau local, la mise en place de l’ouvrage aura un faible impact sur la végétation présente au niveau de l’emplacement même des aménagements. Par ailleurs, la végétation présente au niveau des différents aménagements est commune et ne présente pas d’intérêt floristique particulier ni aucune caractéristique intrinsèque aux milieux humides.

De plus, le débit de fuite de l’ouvrage permet une vidange de l’ordre de 33 heures, limitant ainsi l’impact sur le patrimoine naturel.

Au regard de l’emplacement retenu pour l’ouvrage de lutte contre les inondations, il apparaît que cet ouvrage n’aura pas d’incidence significative sur la végétation.

## Incidences sur le patrimoine et mesures

Le projet est localisé en dehors de tout site inscrit et classé. Le plus proche étant localisé à environ 500 m au Nord-Ouest (site classé du domaine du château de Vandrimare). Il se situe par ailleurs à une distance supérieure à 600 m du château de Vandrimare en dehors de tout périmètre de protection de Monuments Historiques (voir figure 12). Etant donné que l’ouvrage sera situé dans la vallée boisée de la Côte de l’Essart, les travaux ne seront pas visibles et l’ouvrage n’aura aucun impact visuel sur le château de Vandrimare.

Ainsi, aucune mesure n’est à prévoir pour cette thématique.

Eloignement par rapport aux habitations en aval supérieur à 1 km

Distance au projet supérieure à 600 m du château de Vandrimare

Figure 12: localisation du projet par rapport au Site classé du Château de Vandrimare et aux habitations

## Incidences sur l’environnement humain et mesures

Le projet se caractérise par la création d’un ouvrage de lutte contre les inondations en amont du bourg de Fleury-sur-Andelle, sur la commune de Vandrimare. Compte tenu de l’éloignement de cet ouvrage par rapport aux habitations en aval les plus proches (> 1.0 km), les incidences potentielles sur l’environnement humain sont donc peu significatives (voir figure 10).

En situation aménagée, comme il a été précisé dans la partie relative aux incidences sur le réseau hydrographique, l’ouvrage projeté aura de par sa nature un impact positif sur la protection des biens et des personnes localisés à l’aval. La mise en place d’un dispositif de surverse dimensionné pour une pluie d’occurrence centennale permettra par ailleurs d’éviter tout débordement de l’ouvrage non maîtrisé, lors d’épisode pluvieux exceptionnels.

## Synthèse des incidences résiduelles du projet

Au niveau de Fleury-sur-Andelle, au moins 8 habitations ont été inondées Route de Vandrimare, Avenue Emile Tardy et Rue Roland Pasquier par débordement de la ravine. De plus, il est à noter l’inondation de la station de captage (eaux potable) et de la voirie (15cm) car elle forme un point bas où les eaux ne peuvent s’évacuer que par le réseau de collecte des eaux pluviales insuffisant sur la zone.

Figure 13: photos des inondations de janvier 2018

Face aux enjeux inondations sur le sous-bassin versant de la Côte de l’Essart, le SYMA a décidé de réaliser 2 ouvrages hydrauliques structurants (Essart 1 et essart 2) de lutte contre les inondations en amont de la commune de Fleury-sur-Andelle dont le premier concerné par la présente demande de MECDU.

En dehors des incidences à prévoir sur les eaux superficielles, on remarque que pour ce qui concerne les autres thématiques environnementales les incidences potentielles seront peu significatives. Les incidences sur l’eau et les milieux aquatiques ont quant à elles été traitées dans le dossier d'Autorisation Environnementale Unique.

Pour rappel, les principaux objectifs de l’ouvrage de stockage projeté sont :

▪ D’assurer un stockage temporaire des ruissellements en écrêtant les débits de pointe ;

▪ D'améliorer la décantation des matières en suspension et, par conséquent, de contribuer à protéger la ressource en eau en retenant les particules ;

▪ De favoriser pour une part plus ou moins importante l'infiltration de ces ruissellements et donc la diminution du volume devant transiter vers l’aval ;

▪ De réduire les risques d’inondation en aval comme il est présenté sur le schéma suivant.

Le rôle de l’ouvrage d’écrêtement est illustré de manière schématique sur la page suivante.

Ainsi, au regard des caractéristiques et de la nature du projet, il apparaît que la création d’un ouvrage de lutte contre les inondations sur la commune de Vandrimare n'apportera que des incidences positives sur la protection des biens et des personnes à l’aval. Ces incidences sur les ressources en Eau ont par ailleurs été traitées spécifiquement avec les services de l'Etat concernés et ont fait l'objet de mesures adaptées. Ces mesures sont intégrées au Dossier d’Autorisation Environnementale Unique qui est joint au présent dossier de mise en compatibilité dans le cadre de l’Enquête Publique.

# Incidences du projet sur le Plan Local d’Urbanisme

Ce chapitre définit les différentes mesures d’insertion qui vont permettre de rendre compatible les dispositions du PLU approuvé de Vandrimare avec le projet de création d’un ouvrage de lute contre les inondations au niveau de la côte de l’Essart.

## Rappel

Le tableau ci-dessous rappelle les principales étapes d’avancement du document d’urbanisme de la commune de Vandrimare.

Tableau 2: étapes d'avancement du PLU de Vandrimare

| Arrêté du | Approbation du | Délibération d’approbation de modification simplifiée du PLU |
| --- | --- | --- |
| 16/04/2014 | 19/12/2014 | 20/09/2016 |

Essart 1

Figure 14: extrait du plan de zonage du PLU de Vandrimare et sa légende

L’emprise du projet se situe en partie Espace Boisé Classé (EBC) de la commune de Vandrimare. Cet espace boisé situé au sud du territoire communal doit être déclassé pour permettre la création de l’ouvrage.

Le plan de zonage actuel complet est présenté en annexe 2 du présent document.

Ainsi, la mise en compatibilité consiste à supprimer la zone en Espace Boisé Classé au droit de l’emprise du projet.

## Situation actuelle

### Documents graphiques

Au droit du territoire communal de Vandrimare, l’ouvrage de lutte contre les inondations occupe une surface de l’ordre de 2100 m² et de 3100 m² sur la commune de Fleury-sur-Andelle (voir figure 15).

Au sein de cette emprise qui se situe dans la zone N, on retrouve un espace boisé classé. Le zonage des Espaces Boisés Classés du PLU de Vandrimare recouvre environ 2000 m² du projet de création d’un ouvrage de lutte contre les inondations, soit presque la totalité de l’emprise sur la commune.

Figure 15 : emprise du projet Essart 1 sur le zonage du Plu de Vandrimare

### Règlement applicable aux Espaces Boisés Classés

Textes de référence : articles L 113-1 et suivants, articles R 113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

L’article L 113-1 du code de l’urbanisme prévoit :

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. »

A noter que le classement n’est pas subordonné à l’existence préalable d’un boisement ou d’une formation arborée : l’aménagement du territoire communal peut conduire à créer un parc, une haie ou un boisement. Dans ce cas particulier, un espace boisé classé (EBC) s’inscrit sur un ou des terrains initialement non boisés pour en afficher la destination forestière ou récréative.

Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol. Par ailleurs, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf cas particuliers.

Enfin, le déclassement d’un EBC peut s’appliquer dans le cadre d’une révision du PLU.

## Eléments modifiés

### Documents graphiques

Conformément aux textes réglementaires, sur le plan de zonage du PLU de Vandrimare, la partie du projet de création d’un ouvrage de lutte contre les inondations initialement en Espace Boisé Classé sera déclassée et maintenu en zone N (zone naturelle de protection des sites, des milieux naturels et des paysages).

### Dispositions applicables à la zone N

La zone N est définie dans le règlement du PLU de Vandrimare comme étant une zone de protection dans le sens le plus large, mais en particulier pour la qualité des sites, et pour les risques divers (inondation, ruissellement, effondrement, etc.).

Au regard de la nature du projet, il convient de se référer à « l’article N 2 : les aménagements ayant pour objets de réduire les risques [..] sont autorisés.

Le règlement applicable à cette zone est présenté en annexe 5. Il est à noter que ce règlement ne sera pas modifié dans le cadre de la présente mise en compatibilité du PLU de Vandrimare.

Annexe 1: Plan PROJET de l’ouvrage Essart 1 (Source : Ingetec)

##### Annexe 2 : Plan de zonage du PLU de Vandrimare

Annexe 3 : Plan de zonage actuel

EBC et N

N

Annexe 4: Plan de zonage modifié

N

EBC et N

Annexe 5: Dispositions applicables au zone naturelles et forestières (N) du PLU de Vandrimare